| INWESTOR | BIURO PROJEKTOWE |
| --- | --- |
| GMINA CHCIWEL ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel | MoKa PRACOWNIA PROJEKTOWA Monika Kucharska Ul. Dondajewskiego 27 62-300 Września |

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projekt usunięcia trzech latarni oświetleniowych. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid.: 252; 257; 259; obręb ewidencyjny: 321402_4.0001, Miasto Chociwel

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT Branża elektryczna | mgr inż. Patryk Kluba | WKP/0222/PWOE/19 uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Poznań, 16.01.2023 |  |  |  |

Opis techniczny

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Zakres opracowania	3

3.	Zasilanie elektroenergetyczne	3

4.	Demontaże	3

5.	Uwagi końcowe	3

Załączniki:

- Warunki techniczne likwidacji kolizji istniejącej sieci oświetleniowej w ciągu ul. Hlonda w miejscowości Chociwel. Warunki nr WT/EO/OS/A/355/2022 nr pisma WEA23E000130/K2300007872

Wykaz rysunków:

E01. Plan zagospodarowania terenu – demontaż oświetlenia

OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

- Obowiązujące normy i przepisy budowy,

- Warunki usunięcia kolizji nr WT/EO/OS/A/355/2022

- Wytyczne Inwestora

# Zakres opracowania

Poniższe opracowanie zawiera projekt wykonawczy likwidacji kolizji istniejącego oświetlenia poprzez demontaż trzech latarni oświetleniowych w Chociwel w związku z planowaną inwestycją: „Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji”.

Usunięcie kolizji polega na:

- Stalowy latarni oświetlenia wraz z oprawami, naświetlaczami i kablami ziemnymi fragmentu sieci oświetlenia drogowego przy ul. Hlonda (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Hlonda 9)

- Oświetlenia drogowego i sieci oprawy zawieszonej na słupie betonowym (usunięcie słupa zgodnie z projektem usunięcia kolizji uzgodnionym w ENEA Operator) na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Szkolnej

- Demontowane oświetlenie uliczne zasilane jest z szafki SOU – 034, 4-3-3214023-034.

# Zasilanie elektroenergetyczne

Oświetlenie uliczne podlegające demontażowi zasilone jest ze słupa nr 1 linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanego przy ul. Szkolnej. Linia napowietrzna wykonana jest przewodem AL1x25mm2 do pierwszego demontowanego słupa, a kolejne dwie latarnie linią kablową YKY2x6mm2.

Demontowane oświetlenie zasilone jest z szafki oświetlenia zewnętrznego SOU – 34, 4-3-3214023-034.

Na słupie nr 1 istniejącej linii napowietrznej 0,4kV należy unieczynnić istniejący odpływ zasilania na demontowany fragment oświetlenia ulicznego.

Nowe oświetlenie zostanie zaprojektowane w ramach projektu zagospodarowania terenu promenady.

# Demontaże

Wskazane na rzucie latarnie oświetleniowe, naświetlacze, słupy, linie kablowe oraz linia napowietrzna należy zdemontować i poddać utylizacji. Zakres demontowanych urządzeń wskazano na rysunku E01.

# Uwagi końcowe

- całość prac wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, przepisami i zarządzeniami, standardami ENEA oraz warunkami likwidacji kolizji

- przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji należy wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań. Użytkownikowi pozostawić DTR urządzeń oraz instrukcje obsługi wraz z dokumentacją powykonawczą,

- zamiar rozpoczęcia robót należy zgłosić do pisemnie minimum 14 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót i zgłosi konieczność włączeń w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Wydział Eksploatacji i Nadzoru Nad Majątkiem Oświetleniowym, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, tel. 913321727.

- Inwestor poinformuje w terminie 5 dni o odbiorze przed proponowaną datą oraz dostarczy dokumentację powykonawczą, protokoły badań, zestawienie zdemontowanych urządzeń oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

- Prace związane z przebudową elementów sieci podlegają nadzorowi służb ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Opracował:

mgr inż. Patryk Kluba